### Hochschule Karlsruhe

Elektro und Informationstechnik

Laborbericht Grundlagen Elektrotechnik

Versuch 3 – Oszilloskop

| Gruppe 20 | Laborkasten 55 |
| --- | --- |
| Laborbetreuer: | Prof. Dr. Rainer Merz; Bernd Walenta |

| Name | Vorname | Matrikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Bugaev | Nikolas | 99971 |
| Stolz | Christian | 102597 |

# Inhalt

Inhalt

Hochschule Karlsruhe	1

Inhalt	2

Einleitung	3

Vorbereitungsaufgaben	3

Aufgabe 2.1: Effektivewertberechnung	3

Aufgabe 2.2: Analog-Oszilloskop	4

Aufgabe 2.3: Trigger Oszilloskop	4

Aufgabe 2.4: Prüfen der ermittelten Bedingungen	4

a.)	Prüfen Sie anhand der Messwerte, ob die Bedingung n1∙i1 (t) >> n2∙i2 (t) erfüllt ist.	5

b.)	Prüfen Sie anhand der Messwerte, ob die Bedingung 1/(ω∙C2) << R2 erfüllt ist.	5

Labor Aufgaben	6

Aufgabe 3.2: Darstellung eines unbekannten Signals 	7

Aufgabe 3.3: Untere Grenzfrequenz bei AC-Kopplung	8

Aufgabe 3.4: Hysteresekurve	9

Fazit	12

# Einleitung

In diesem Labor wird die Spannungsaufnahme und Auswertung mithilfe eines Oszilloskops behandelt. Es wird ein unbekanntes Signal gemessen, die Grenzfrequenz des Oszilloskops bestimmt und Spannungen an einem Transformator Feldern zugeordnet.

# Vorbereitungsaufgaben

Um die Laborergebnisse richtig interpretieren zu können und das Grundwissen zu überprüfen, ist die Bearbeitung der folgenden Vorbereitungsaufgaben vorausgesetzt.

## Aufgabe 2.1: Effektivewertberechnung

Berechnen Sie den Effektivwert URMS des Spannungssignals u (t).

Es lässt sich ablesen:

UDC = 3 V

T = 1 ms  => f  = 1 kHz

uACt= 2V*sin⁡(2π kHz*t)

Mit

URMS= UDC2+URMSAC2

Und

URMSAC= 1T*0TuAC2tdt

Gilt:

URMSAC2= 11 ms*0T4 V2sin22πkHz*tdt

sin2axdx= 12x-14asin⁡(2ax)

URMSAC2= 4 V21 ms12t-18π kHzsin⁡(4π kHz*t)01ms

= 4 V21 ms1 ms2-18π kHzsin4π-0+18π kHzsin0= 4 V22=2 V2

URMS= 9 V2+2 V2 = 11 V

## Aufgabe 2.2: Analog-Oszilloskop

Es wurde die Präsentation digitale Speicheroszilloskope gesichtet und diskutiert.

## Aufgabe 2.3: Trigger Oszilloskop

Das Agilent DS05014A kann auf folgende Triggerereignisse eingestellt werden:

- Edge-Triggerung

  - Triggert auf fallende / steigende Flanke bei angegebenem Pegel

- Pulse Width (Störimpuls)

  - Triggert auf positiven oder negativen Puls einer gegebenen Breite

- Pattern

  - Triggert auf ein vorgegebenes Bitmuster

- Duration

  - Triggert wenn ein spezifiziertes Bitmuster eine bestimmte >Zeit lang anliegt

- TV-Triggerung

  - Mit Hilfe der TV-Triggerfunktion können Sie die meisten herkömmlichen und hochauflösenden analogen Videosignale erfassen

In diesem Versuch wird ausschließlich die Edge-Triggerung verwendet, die in AC- und DC- Kopplung betrieben wird.

## Aufgabe 2.4: Prüfen der ermittelten Bedingungen

In dieser Aufgabe sollen die in Abschnitt 1.3.2 ermittelten Bedingungen mit Hilfe von aufgenommenen Messwerten überprüft werden.

### Prüfen Sie anhand der Messwerte, ob die Bedingung n1∙i1 (t) >> n2∙i2 (t) erfüllt ist.

n1n2i1t≫i2(t)

I1,EFfI2,EFF≫1

50 mA0,1 mA=500≫1

### Prüfen Sie anhand der Messwerte, ob die Bedingung 1/(ω∙C2) << R2 erfüllt ist.

1ωC2R2≪1

1100π Hz*2,2 μF*68 kΩ=0,021≈147≪1

# Labor Aufgaben

Abbildung 5: Versuchsschaltung

## Aufgabe 3.2: Darstellung eines unbekannten Signals

T = 3,4 ms

U1=3,3 V

UDC= -3 V

URMS,AC2= 1T0Tuac2tdt

13,4 ms00,00343,32 V2*sin2(2π3,4 ms*t)dt=0,043 V2

UEFF=UDC2+URMS,AC2=32+0,0382V=3,0003 V=3 V

Nach dem Zoom ergab sich eine Ablenkungsempfindlichkeit von 330μsDiv in X-Richtung und von 1VDiv in Y-Richtung

## Aufgabe 3.3: Untere Grenzfrequenz bei AC-Kopplung

In unserem Fall ergab sich bei einem Rechtecksignal mit T = 40 ms

f = 25 Hz

∆U=-1,175 V

U0= -3,1 V

fG= fπ*lnU0U0-∆U=3,79 Hz

Bei Anregung mit einem Sinussignal mit Amplitude U0=2,5 V, ergab sich eine Dämpfung um 3 dB auf U3dB=1,75 V bei einer Grenzfrequenz von fG =3,6 Hz

## Aufgabe 3.4: Hysteresekurve

Mit

uxt=R1ln1H(t)

uyt=n2AR2C2B(t)

und

| Kennwerte Schaltung |  | Kennwerte Transformator |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 47 Ω | n1 / n2 | 1 |
| R2 | 68 kΩ | n | 220 |
| C2 | 2,2 μF | l (mittlere Länge Eisen- kreis) | 12,9 cm |
| I1,EFF | 50 mA | A | 2 cm² |

Gilt:

H= n1R1*lUH= 22047*0,129UH=36,286*UH

B= R2C2n2AUB=68*2,2*10-3220*2*10-4UB=3,4*UB

| gemessene Spannung [V] |  |
| --- | --- |
| 4,5 | H_Max |
| 0,81 | H_C |
| 0,3 | B_Max |
| 0,165 | B_R |

HMax=36,286*4,5=163,287Am

HC=36,286*0,81=29,391Am

BMax=3,4*0,3=1,02 T

BR=3,4*0,165=0,561 T

## Fazit

Das in den Übungsaufgaben erlernte Wissen, konnte angewandt und bestätigt werden.

Bei weiteren Versuchen sollte auf eine genauere Dokumentation der Messumgebung geachtet werden, da

Bilder von Schaltungen und Quellen nur unzureichend angefertigt wurden.

Die Zielerkentnisse konnten dennoch ausgearbeitet und vertieft werden.